De sequencer

## Inleiding:

Bij het maken van elektronische muziek is een synthesizer een veel gebruikt instrument. Het biedt diverse manieren van muziek maken en geeft ook direct de mogelijkheid om het signaal te vervormen. Eén van de onderdelen in een Synthesizer is de sequencer, een apparaat waarmee tonen opgenomen worden en vervolgens herhalend worden afgespeeld, om zo een bepaald deuntje te creëren. Afhankelijk van het type sequencer kunnen er verschillende dingen worden ingesteld, zoals de afspeelsnelheid (BPM) en de hoeveelheid toetsen die gesequenced kunnen worden. In dit artikel wordt het bouwproces van een sequencer besproken, er zal hierbij ingegaan worden op zowel hardware als software, waarbij ook mogelijke problemen worden besproken. Uiteindelijk zullen er ook een aantal resultaten getoond worden.

## Andere onderdelen

Het sequencer project is onderdeel van een groter totaalproject, namelijk de al eerdergenoemde Synthesizer. Het is daarom ook belangrijk om ervoor te zorgen dat alle modules met elkaar samen werken. Van een input, geproduceerd door een keyboard, komen er 2 signalen binnen bij de sequencer, een toonhoogte signaal waaraan we kunnen zien welke toets is ingedrukt en een gate signaal, deze is enkel om aan te geven dat er een toets wordt ingedrukt.  Het laatstgenoemde signaal gebruikt de sequencer niet, maar hij genereert er wel eentje. Vervolgens wordt ons signaal dus opgeslagen en doorgeven aan de na ons komende onderdelen. Dit moet uiteindelijk muziek maken.

## Het onderzoek

Voordat men kan onderzoeken hoe een sequencer werkt, zijn er een paar doelen gezet. Deze doelen moeten reëel en haalbaar zijn. Vanuit deze doelen wordt onderzoek gedaan, om die doelen te behalen. Deze zijn weer ingedeeld in twee delen: benodigd eisen en extra eisen.

Benodigd eisen:

- Het lezen van signalen

- Het opslaan van signalen

- Het uitspelen van de opgeslagen signalen

Extra eisen:

- Het aanpassen van de snelheid van de sequence

- Heb verschillende modes hoe de sequencer gedraagt

- Geef visueel feedback aan de gebruiker

### Signalen

Voordat de signalen gelezen kunnen worden, moet eerste het signaal gedefinieerd worden. Hierbij kan men bepalen welke benodigdheden moet kiezen voor de sequencer.
De binnenkomende signalen voor de sequencer zijn: de gate en de toon. De gate signaal wordt gebruikt om wanneer de toon wordt ingedrukt aan te tonen. De voltages van de gate is, 3.3V of 0V. Ook geeft de gate aan wanneer er een nieuwe toon is, tussen de noten in. Hierbij zal de gate snel van 3.3V naar 0V en teruggaan. 
De toon geeft aan welke toon je afspeelt. Deze wordt bij de oscillator (VCO) omgezet in een geluidssignaal. De Oscillator verwacht een signaal tussen de 1 en 3 volts. Daartussen zal 24 verschillende tonen bepaald worden.

### Het lezen, opslaan en uitspelen van de signalen

Om signalen te kunnen verwerken, moet men het signaal kunnen aflezen. Hier wordt gebruik gemaakt van een analog to digital converter (ADC). Hiermee zet je elektronische signalen om in een bit. Deze bit-waardes kan worden gebruikt in het softwaresysteem. De conversie wordt moment
In het softwaresysteem zijn er meerdere manieren om bit-waardes op te kunnen slaan. Bits kunnen in een opslagapparaat opgeslagen worden of in de memorie van de Microcontroller. Het gebruiken van een opslagapparaat heeft 1 voordeel over het opslaan in de memorie. Met het opslagapparaat wordt de data behouden wanneer men de microcontroller uit en aan zet. Het nadeel ervan is dat je extra onderdelen moet toevoegen om het opslagapparaat te gebruiken. 
Na het opslaan van de data, moet het data weer gebruikt worden om dat om te zetten naar een signaal. Hierbij wordt een digital to analog converter (DAC) gebruikt. Hierbij worden bits omgezet naar een analoog signaal.

### De snelheid van de sequence

Sequencers moeten in de maat spelen. Soms is de maatsnelheid niet altijd hetzelfde. Bij veel gemaakte sequencers wordt een knop of draaiknop gebruikt om de snelheid te bepalen. Een knop kan je gebruik om zelf het tempo aan te passen met behulp van muzikaal gevoel. De draaiknop kan je het tempo aanpassen door te draaien. Meeste draaiknoppen gebruiken een analoog signaal en een voltage deler. Met behulp van ADC, kan je het tempo aansturen met behulp van een microcontroller. Het voordeel van een draaiknop is dat je niet muzikaal gevoel moet hebben, ten opzichte van de knop.

### Modes van de Sequencer

De sequencer moet verschillende manieren gedragen op basis van welke mode het in zit. Veel sequencers hebben twee verschillende modes: recording (opslaan) en playing (afspelen). Bij recording zal de sequencer alles opslaan wat ingevoerd wordt. Bij playing zal de sequencer niet meer tonen opslaan, maar de opgeslagen tonen worden afgespeeld. 
Soms is de sequence niet correct. Hier kan men een andere mode gebruiken, de replace. Hierbij behoudt hij de sequence, maar vervangt de toon als er een input wordt gedaan op dat moment in de sequence.

### Visueel feedback

De sequencer kan meerdere manieren gebruiken om visueel feedback te geven aan de gebruiker. In meeste gevallen worden LED's gebruikt om het volgende te laten zien; in welke modes hij zit, hoe snel hij afspeeld of waar de sequence in de maat zit. Dit is budget vriendelijk. Een ander manier voor visueel feedback is het gebruiken van een scherm. Hier kan de ontwikkelaar parameters en andere visuele steun op zetten. Het nadeel hiervan is dat het meer geld en tijd kost om het voor elkaar te krijgen.

## Het schema

### Input

Na nauwkeurig gekeken te hebben hoe het beste resultaat bereikt kan worden, is er ontwerp gemaakt. Zie (figuur 1). Links onderaan bevindt zich het blok J7, dit is een 3.5mm audiojack die functioneert als input. De lijnen splitsen zich op naar een 2e audiojack, met als doel om direct af te kunnen spelen en naar de microcontroller. Lijn 3 wordt gebruikt als Gate, en lijn 4 geeft een toonhoogte signaal. Echter moeten we voorkomen dat de spanning op de ADC binnen marge van 2.048V blijft, en de input om lijn 4 is maximaal 3V. Om hiervoor te zorgen wordt een spanningsdeler toegepast, in dit geval R11 en R12. Deze zorgen voor een verzwakking van het signaal volgens de formule: 𝑉𝑜𝑢𝑡=𝑅12𝑅11+𝑅12∗𝑉𝑖𝑛=8,2𝑘8,2𝑘+3,9𝑘∗3,0𝑉= 2.033𝑉, Exact binnen de spanningslimiet. Vervolgens komt dit signaal binnen op Pin PD5, hier wordt vervolgens de ADC gebruikt, hier meer over in de code.

### Knoppen

Links bovenaan de tekening zijn de connectoren J1 t/m J4 te vinden. Dit zijn Dupont-connectoren die worden gebruikt om knoppen aan te sluiten. Om te voorkomen dat de pinnen van de microcontroller zwevend blijven, zijn pull-down-weerstanden (R1 t/m R4) toegevoegd. Deze weerstanden hebben elk een waarde van 100 ohm en zorgen ervoor dat de pinnen naar een logische laag (grond) worden getrokken wanneer de knop niet is ingedrukt. Bij het selecteren van pull-down-weerstanden is het van belang te kijken of het vermogen wat de weerstand dissipeert niet te hoog is. Aangezien er in dit geval maximaal 3,3V op staat, en de weerstand 100 ohm is, kan dit met de volgende formule gecontroleerd worden: P=U2R=3,32100= 0,11 W, dit is ruim binnen de marge van vrijwel alle weerstanden (standaard is 0,250W). P2 biedt de mogelijkheid om een potentiometer op aan te sluiten. Ook deze kan worden uitgelezen door middel van de ADC en wordt in dit geval gebruikt om de BPM te regelen.

### Microcontroller en voeding

Bij het selecteren de microcontroller is gekeken naar prijs, functies en beschikbaarheid. Hieruit is de AVR128DB28 gekomen, een niet al te dure microcontroller met een hoop functies. Hoewel veel microcontrollers voldeden aan de door ons gestelde eisen, was deze ook nog eens voorradig. De AVR beschikt over een 12 bits ADC en 10 bits DAC, wat voldoende resolutie geeft. Ook geeft de AVR de mogelijkheid om zowel met 3,3 als met 5V gevoed te worden, waardoor hij flexibel in te zetten is. Als er gekeken wordt naar de plaatsing van de microcontroller zijn de condensatoren C1 t/m C6 te zien. Deze dienen als voedingsontkoppeling om ervoor te zorgen dat de inkomende spanning stabiel is. De waarden worden in de datasheet voorgeschreven. Te zien is ook nog P1, Deze is aangesloten aan de UPDI-poort van de microcontroller. Dit geeft later de mogelijkheid om code naar de microcontroller te sturen door middel van een UPDI-programmer. Het is hierbij praktisch om er een voedingslijn naar toe te leggen, zodat er geen externe voeding nodig is tijdens het programmeren.

### De Operationele Versterker

Eerder is besproken dat het noodzakelijk was om het toonhoogtesignaal te verzwakken. Dit introduceert echter een probleem: de uitgangsspanning valt hierdoor niet meer binnen het oorspronkelijke bereik. Om dit te corrigeren, moet het signaal worden versterkt met dezelfde factor waarmee het eerder werd verzwakt. Dit wordt gerealiseerd met een operationele versterker, ook wel op-amp genoemd, die in het schema te vinden is als U1.

Door de op-amp correct aan te sluiten en gebruik te maken van de weerstanden R9 en R10, wordt het signaal versterkt volgens de formule:

Vuit=R9+R10R9*Vin=8,2k+3,9k8,2K* 2.033V= 3,00V

Het versterkte signaal ligt nu weer keurig op het gewenste niveau en wordt vervolgens via J6, de output van de sequencer, uitgevoerd.

Er is gekozen voor een LM324 als op-amp, vanwege de lage kosten en omdat deze voldoende nauwkeurig is voor onze toepassing. Een belangrijke eigenschap van de LM324 is dat de voedingsspanning minimaal 1,5 V hoger moet zijn dan het maximale signaalniveau dat wordt verwerkt. Daarom wordt de op-amp gevoed met 12 V, wat beschikbaar is via de voedingsmodule.

Om de op-amp stabiel te laten werken, is een ontkoppelcondensator (C7) toegevoegd aan de voedingslijn. Deze voorkomt ongewenste ruis en spanningsfluctuaties.

### De LED

Om te laten zien wat de huidige maat is worden LED’s gebruikt. Binnen de tekening is gekozen van LED’s met een benodigde voeding van ongeveer 2V, met een nominaal verbruik van 20mA. Dit zorgt voor een probleem, aangezien er 3,3V uit de digitale uitgang komt van de microcontroller. Om dit op te lossen zijn de weerstanden R5 t/m R8 toegevoegd. Deze zorgen voor een spanningsverval. Het nodige spanningsverval is 3,3 – 2,0 = 1,3V. Door gebruik van de wet van ohm te maken is de weerstandswaarde te vinden: R=UI=1,320m=65Ω. Dit dichtstbijzijnde waarde uit de voorraad was 68Ω. Op deze manier kan voorkomen worden dat de LED’s doorbranden.Figuur 1: het schakelschema van de sequencer

## Opbouw

Nu het volledige schema gereed is, kan de PCB ontworpen en opgebouwd worden. Voor een efficiënte opbouw is het aan te raden om eerst alle SMD-onderdelen te bevestigen.

1. Op-amp bevestigen

Begin met het plaatsen van de op-amp, de LM324, op de positie van U1. Zorg ervoor dat de op-amp correct georiënteerd is. Als deze verkeerd wordt geplaatst, zal de voeding omgekeerd aangesloten worden, wat ervoor zorgt dat de op-amp niet functioneert of zelfs beschadigd raakt.

2. Condensatoren en weerstanden plaatsen

Nadat de op-amp is bevestigd, kunnen de condensatoren en weerstanden worden gesoldeerd. De volgorde waarin dit gebeurt, is niet strikt van belang. Wel moet je aandacht besteden aan de juiste waarden van de condensatoren, omdat deze visueel sterk op elkaar kunnen lijken.

- Condensatoren: Bij elke voedingsingang van de microcontroller horen twee waarden: een van 1 µF en een van 100 nF. Omdat deze keramisch zijn, hoeft de polariteit niet in acht genomen te worden. Voor de op-amp moet je C7 solderen, een 100 nF condensator. Zorg ervoor dat de op-amp tijdens het solderen niet beschadigd raakt door overmatige hitte.

- Weerstanden: Het proces voor het solderen van de weerstanden is vergelijkbaar. Let erop dat je de juiste weerstand op de juiste plek plaatst.

3. Voetje voor de microcontroller plaatsen

Als alle SMD-componenten bevestigd zijn, is het moeilijkste deel afgerond. Nu kan op de plaats van IC1 een voetje worden geplaatst voor de microcontroller. Dit voetje maakt het mogelijk de microcontroller eenvoudig te vervangen, mocht deze beschadigd raken of als je hem voor een ander project wilt gebruiken.

4. Pinheaders en JST-connector bevestigen

Vervolgens kunnen de Dupont-pinheaders en de JST-connector voor de voeding worden bevestigd. Depinheaders worden geplaatst op P1, P2 en J1 t/mJ4. P1 blijft vrij voor het programmeren. Op P2 kan een 10k potentiometer worden bevestigd, en aan J1 t/m J4 een schakelaar of knop naar keuze. Deze onderdelen zouden eenvoudig te solderen moeten zijn.

5. LED’s plaatsen

Plaats de LED’s (D1 t/m D4) op de PCB. Als je de LED’s verder van de print wilt positioneren, kun je draadjes gebruiken om ze te verbinden. Let bij de LED’s op de oriëntatie: het lange pootje moet door het gaatje aan de kant waar het +-teken op de print staat.

6. 3.5mm-audiojacks bevestigen

Als laatste zijn de 3.5mm-audiojacks (J6, J7 en J8) aan de beurt. Deze jacks passen slechts op één manier op de PCB en moeten allemaal dezelfde oriëntatie hebben. Het solderen van deze onderdelen kan lastig zijn, omdat ze een groot oppervlak hebben. Hierdoor duurt het langer voordat ze voldoende warm zijn om gesoldeerd te worden. Om dit proces te versnellen, kun je de soldeerbout iets hoger instellen dan normaal.

7. De AVR plaatsen

Als het goed is, zijn er nu geen lege plekken meer op de PCB, behalve de voet voor het IC. Plaats de AVR-microcontroller voorzichtig in de voet. Zorg ervoor dat de oriëntatie correct is: er zit een klein inkeping (of stipje) aan de bovenkant van de chip. Deze inkeping moet in de richting van de LED’s wijzen. Een verkeerde oriëntatie kan leiden tot schade aan de microcontroller of andere componenten wanneer de voeding wordt aangesloten.

Figuur 2: doorzichtig pcb-design van het sequencer

Figuur 3: 3d PCB-design van het sequencer

Figuur 4: de PCB-design

## De code

Om de signalen op te slaan gebruikt de sequencer een array die uit 10bits bestaat. Dezelfde type bits als de uitkomst van de ADC en inkomst van de DAC. Dit zorgt ervoor dat er zo klein mogelijk conversie fouten kunnen ontstaan. 
Wanneer de sequencer start is zijn taken gesplitst in twee delen: het sequencen en state management. De state management wordt continue gecheckt in tegenstelling tot het sequencen. Tijdens de state management, kijkt de microcontroller aan de pins een spanning wordt geleverd. Hierbij zijn 3 toegewijde pins. Deze pins bepalen in welke state(mode) hij in zit. Een andere pin is verbonden met de delete knop. Wanneer deze pin aan staat, zal hij alle waardes van de lijst op 0 zetten. Waardoor de hele sequence verwijderd is. 
Tijdens het sequencen wordt maar eens in de zoveel tijd aangeroepen met behulp van een timer. Hierbij wordt er een 'count' bijgehouden die bepaald waar hij is in de sequence. Ook wordt gecheckt welke state hij zit. Aan de hand van de state doet hij de volgende:

Recording:
De pin van de toon wordt afgelezen (ADC), deze wordt opgeslagen in de array Toon op de plek 'count'. replace:
De toon in de array op de plek 'count' wordt uitgestuurd (DAC). De microcontroller leest ook de toon afgelezen (ADC), die toon wordt op dezelfde plek gezet als de uitgestuurde toon.
Play:
De toon in de array op de plek 'count' wordt uitgestuurd (DAC).

Om het tempo te veranderen wordt ADC en een Potmeter gebruikt. Maar ADC kan niet altijd aangeroepen worden. De microcontroller heeft tijd nodig om van ADC pins te kunnen veranderen. Hierbij wordt de timer gehalveerd en zal dus twee keer zo snel zijn. Deze timer zal één van de twee dingen doen; tempo veranderen of de sequence.

Wanneer er tonen uitgespeeld wordt, moet er nog een gate genereerd worden. Gate wordt hoog gezet wanneer er een toon gespeeld wordt. De gate moet ook laten zien dat er een nieuwe toon is gespeeld. De code checkt constant of toon verandert plus dat het boven de 0 is, met behulp van een variable die een paar clock cycles achter zit. Als de variable niet gelijk is aan de toon die uit wordt gestuurd. Zal de gate voor een paar cycles laag gezet en daarna weer hoog.

Code fragmenten zijn te vinden onderaan het document.*

## Testen

Om te testen hoe goed de sequencer werkt, kan getest worden door een signaal van 0 tot 2 volts aan te sluiten die op een lage frequentie loopt. Bij de volgende test is er een driehoek signaal in de toon gezet. Uit de sequencer zal een blokgolf die een driehoekgolf na doet. Hierbij zal je de gate constant zien dippen. Hierbij wordt het volgende als uitgangssignaal.

Figuur 5: verwachte uitgangssignaal van de toon en gate.

Om de kwaliteit te testen van het uitgangssignaal. Moet men een dc-signaal in het ingangssignaal gedaan. Dit signaal probeer je op te slaan. Daarna wordt dit signaal als uitgangssignaal gezet. Dit uitgangssignaal meet je met behulp van een oscilloscoop of multimeter. De precisie van de toon bereken je door het gemeten waarde af te trekken van het ingangssignaal. Uiteindelijk kan dat gedeeld worden door 0,0833 (de stap grootte van de toon in Volt) en dat keer 100%.

## Het resultaten

De resultaten van test 1, die focust op het sequencen.

Figuur 6: reële uitgangssignaal van de sequencer

In figuur 6 is te zien dat de driehoek signaal omgezet is in een blokjes die een deel van een driehoeksignaal representeerd. In het midden van de meeting is een sprong, dit sprong is het overgang van het eind van de sequence naar het begin. De overgang van de rechterkant van de meeting, komt direct over naar de linkerkant.

De resultaten van test 2, waar het wordt focust om de nauwkeurigheid te meten en bereken.  Hieruit komt de volgende meetingen en resultaten:

| Uin (V) | Uuit (V) | Onnauwkeurigheid (%) | Wisseling (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,000 | 0,975 | 30,0 | 1.5 |
| 2,000 | 1,979 | 24,6 | 1.5 |
| 3,000 | 2,982 | 21,0 | 1.5 |

De Wisseling % is de hoeveelheid volts in percentage de sequencer kan schommelen. Een opmerking over de 
de onnauwkeurigheid is het percentage hoe ver het signaal afwijkt tenopzichte van de grootte van de toon stappen. Hierbij zit het uitgangssignaal zit altijd 25mV onder het proberende signaal. Die steeds afneemt naar mate het signaal hoger wordt. Deze offset kan met softwarematig manieren op te lossen.

## Conclusie

Bij het maken van dit project zijn een aantal zaken bijzonder goed gelukt. Zo is het gelukt om:

- Een goed instelbaar signaal te genereren dat nauwkeurig afgestemd kan worden op de gewenste toepassing.

- Een bruikbaar gate-signaal te realiseren, wat essentieel is voor de correcte synchronisatie met andere modules.

Accuratie

Tijdens het testen bleek echter dat de accuratie van het systeem een beperking vormt. Met een onnauwkeurigheid van 21,0% <-> 30,0% in de gegenereerde signalen, voldoet het niet aan de eisen. Dit zorgt ervoor dat wanneer we een spanning binnenkrijgen er een redelijk grote kans is dat de uitgaande spanning zoveel hoger of lager ligt dat er een compleet andere noot gespeeld wordt, wat de sequencer minder bruikbaar maakt.

Aanbevelingen

Om de accuratie te verbeteren, raden wij een aantal dingen aan:

Gebruik van een betere microcontroller: De huidige microcontroller is functioneel, maar niet optimaal voor taken die nauwkeurige ADC (Analog-to-Digital Converter) en DAC (Digital-to-Analog Converter). Ook zal het helpen om weerstanden te kiezen met strakke toleranties of voor het plaatsen de weerstanden na te meten en te matchen.

# Componentenlijst:

Weerstanden (SMD 1206):

R1, R2, R3, R4 :100Ω

R5, R6, R7, R8: 68Ω

R9, R12: 8,2kΩ

R10, R11: 3,9kΩ

Condensatoren (SMD 1206):

C1, C4, C6, C7: 100nF

C2, C3, C5: 1uF

Halfgeleiders:

D1, D2, D3, D4: 3mm Led met spanning van ~2V

Connectoren:

P1, P2: 3x1 2.54mm pin header

J1, J2, J3, J4: 2x1 2,5mm pin header

J5: 2.54mm JST-connector

J6, J7, J8: 3.5mm audiojack, ACJS-MV35-3

Knoppen en accessoires:

Aan P2: 10K potentiometer naar keuze

Aan J1 t/m J4 schakelaar of knop naar keuze.

Overig:

U1: lm324DT, so-14 uitvoering

IC1: AVR128DB28-I/SP

# Code fragmenten

Recording, replacing en playing en hoe het is toegepast

De code dat Gate genereert

Het switchen tussen nieuwe tempo regeling of sequensen